- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院西院区供暖机房、负压机房、制氧机房、备用发电机机房改造采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包，为完善西院区功能配套建设，确保后期医疗业务正常运转，拟对西院区办公楼北侧胡同内平房进行修缮，配套建设供暖机房、负压机房、制氧机房、备用发电机机房， 本项目预算金额7.8万元（据实结算）。

工程量清单：

安装部分：

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 普通灯具 1.名称:防爆灯 2.型号:60w | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 照明开关 1.名称:防爆开关 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 配电箱 1.名称:总配电箱 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 制氧机及负压设备安装 | 台 | 套 |  |  |
| 5 | 桥架 | m | 10 |  |  |
| 6 | 配管 1.材质:GDJ 2.规格:20 | m | 12 |  |  |
| 7 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:4*16+1*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架 | m | 20 |  |  |
| 8 | 配线 1.名称:电线 2.规格:2.5mm 3.材质:铜芯 4.配线部位:照明 | m | 30 |  |  |
| 9 | 原泵房设备拆除 | 项 | 1 |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |

土建部分：

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 砖砌体拆除 1.砌体材质:粘土砖 2.拆除高度:3.55m 3.拆除砌体的截面尺寸:240mm 4.垃圾清理及外运：自行考虑 5.部位：原墙体 | m3 | 3.58 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 1.砌体材质:粘土砖 2.拆除高度:2.5m 3.拆除砌体的截面尺寸:240mm 4.垃圾清理及外运：自行考虑 5.部位：新开制氧及负压机房、发电机房门洞口 | m3 | 1.8 |  |  |
| 3 | 钢质防火门 | m2 | 7.5 |  |  |
| 4 | 零星项目一般抹灰 1.基层类型、部位:门洞口侧壁 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(厚9+6mm) 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 5.部位：新开洞口侧壁 | m2 | 3.12 |  |  |
| 5 | 平面抹灰层拆除 1.拆除部位:原水泥地面 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.垃圾清理及外运：自行考虑 | m2 | 27.2 |  |  |
| 6 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚25mm 2.素水泥浆遍数:1 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 | m2 | 9.62 |  |  |
| 7 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 | m2 | 44.77 |  |  |
| 8 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 14.8 |  |  |
| 9 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:原墙面 | m2 | 167.15 |  |  |
| 10 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆 | m2 | 160.52 |  |  |
| 11 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆 | m2 | 173.78 |  |  |
| 12 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 2.基层材料种类、规格:9厚石膏板 3.面层材料品种、规格:刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 27.2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

总计包含税金、措施费及文明施工费。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：20天。

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。