- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院小会议室音视频设备采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包,项目预算金额9.3万元。

| LED屏幕部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 模组组成 像素结构 表贴三合一 SMD1515黑灯；像素间距（mm） 1.86 模组分辨率（W×H） 172×86；模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15 模组重量（kg/块） 0.5；模组最大功耗（W/块） 12 像素密度（点/m2 ） 287296；维护方式 磁吸前维护 光学参数 显示屏亮度（nits） 600；色温（K） 8000—19000 可调 水平视角（°） 160；垂直视角（°） 160 对比度 4000:1；亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2 电气参数 峰值功耗（W/m2） 650；平均功耗（W/m2） 170 供电要求 AC220-240V 处理 性能 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥3840 使用参数 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60；工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85%；接口 信号接口 HUB 75E接口；电源接口 VH4PIN | 5.63 | 平方 |  |  |
| 2 | 电源 | 可靠性高，带载能力强，高性价比。 保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化 尺寸：199X110X50mm 输入电压/输入频率88~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，40A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVA为保证屏体稳定性，需与大屏为同一厂家 | 18 | 台 |  |  |
| 3 | 线材辅料 | LED屏专用 | 5.63 | 平方 |  |  |
| 4 | 接收卡 | DS-D43R12单卡可带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 DS-D43R12采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效。 • 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 • 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 • 支持逐点亮色度校正。 • 支持接收卡预存画面设置。 • 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 • 支持 5Pin 液晶模块。 | 10 | 张 |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 支持输入源一键切换。 支持外置独立音频。 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持通过 RS232 协议连接中控设备。 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 框架结构 | 1、框架结构具体要求：屏体主体框架结构采用屏体支架制作，全部采用国标钢材焊接并进行三层防腐蚀涂层处理;钢结构安装应按合理安装规程进行, 必须保证结构的稳定性和不发生永久变形； | 6.138 | 平方 |  |  |
| 7 | 配电箱 | LED屏专用20KW配电柜；具备手动控制设备的供电开启和关闭，元器件：采用国际知名品牌断路器、接触器； 输入电压：380V；输出电压：220V； | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 强弱电线缆 | 含2*2.5主电源线、网线 | 1 | 宗 |  |  |
| 9 | 备品备件 | 含1张备用模组，线材等 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 施工费 | 含大屏安装调试 | 1 | 宗 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 音频部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 会议音箱 | 1、音箱采用特制扬声器单元； 2、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声； 3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用白色撒点喷漆，美观且经久耐用； 4、音箱外形小巧、简洁美观、箱体线条流畅、具有现代感、安装方便； 5、网罩采用0.8mm至1.0mm厚的钢网； 6、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度； 7、额定/峰值功率： 80W / 320 W ； 8、额定阻抗： 8Ω； 9、特性灵敏度： 92dB/W/m ； 10、输出声压级： 111dB/W/m(Continues) 117dB/W/m(Peak)； 11、额定频率范围: 50~ 20KHz； 12、扬声器单元： LF: 8英寸 HF: 1英寸丝膜高音； 13、箱体材料： 15mm中密度纤维板； 14、输入接口： 接线盒； 15、吊挂点： 专用壁挂； 16、箱体尺寸(mm)： 430(H) ×263(W)× 241.3(D)； 17、重量(kg)： 6.3； | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz 2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度； 3、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能（该项功能需提供盖有CMA/CNAS认可印章的第三方检测报告）； 4、工作模式：立体声、并接、桥接 5、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 7、总谐波失真≤0.1%； 8、串音衰减≥70dB 9、信噪比(A计权)≥100dB； 10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 调音台 | 1、6路MIC/LINE，2路立体声输入，2路辅助返回输入（2路 6.35接口），1路USB、蓝牙输入（该项功能需提供盖有CMA/CNAS认可印章的第三方检测报告）； 2、2组主输出，2路编组输出，1路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出（该项功能需提供盖有CMA/CNAS认可印章的第三方检测报告）； 3、内置DSP效果器； 4、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 5、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 6、信噪比≥85dB； 7、串音≥60dB； 8、话筒增益≥50dB 9、线路增益≥50dB 10、最大输出电平≥17.5dBu； | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 数字会议系统主机 | 1、支持多种会议模式: 自由讨论、轮替发言、限制发言、主席优先等； 2、四组8P-DIN输出线，与单元手拉手连接； 3、系统单路可控制35只列席单元，单台最可连接60只列席单元； 4、面板具有数码显示和多种工作模式调节及指示灯； 5、设有高、中、低音均衡调节电路，独立调整系统音质； 6、具有平衡线路输出接口及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式； 7、双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠； 8、标配10米延长线； 9、频率响应：100Hz—13KHz；功率消耗:115W；总谐波失真：≤0.15%；工作电压：AC 220V-240V/50Hz-60Hz； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 会议代表单元 （方管） | 1、阵列式拾音设计，拾音距离可达60—80CM，实现清晰扩声； 2、短管设计，具有更远、更大的拾音范围； 3、全金属结构、一体化、流线型设计，外形高端大气； 4、抗射频干扰（RFI）技术，有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响； 5、全平衡式设计，具有良好的共模抑制能力； 6、全数控化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V； 7、配备一条1.5m 8p连接线，同"T"型分线盒连接； 8、客席单元开启时可被主席单元强行切断，同时具备讲话者不发言自动关机功能； 9、咪芯：ECM阵列式，2*Φ16mm； 10、频率响应：50—15000 Hz； 11、灵敏度：-38dB（0dB=1V/pa，@1kHz）； 12、SN：大于60dB（at 1KHZ 1Pa）； 13、拾音角度上下60度可调； 14、尺寸：底座（不含连接件）：103*135*50（H）mm，咪管：24*34*197mm。 | 10 | 只 |  |  |
| 6 | 话筒专用反馈抑制器 | 1、不少于12段参量均衡，支持高低通分频。 2、不少于18量程陷波器。 3、均衡场景：不低于4组 4、总谐波失真：≤0.01% 5、信噪比 (A计权)：≥105dB 6、串音：≥100dB 7、USB接口：USB*1(软件升级或端口控制) 8、面板锁：支持密码锁定/解锁 9、面板控制：手动控制+PC 控制 10、语言支持：中英文 11、液晶显示屏：不低于2寸液晶屏 12、PC软件：支持全功能控制 9、电源：AC 90V--AC 240V 50/60Hz 为确保系统质量，要求提供能佐证参数需求的检测报告（具备CNAS及CMA标识） | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、不少于8路可控电源（国标五孔插座） 2、单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定 5、前面板带市电电压显示 6、不少于24组用户存储模式 7、设备支持手动、PC、安卓移动端控制， 8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45。 9、设备支持物联网远程控制。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 有线话筒 | 1、灵敏度高，频响宽，一致性好，音质饱满、自然、清新； 2、双咪芯矩阵拾音技术，实现心型指向性，更好地抑制啸叫； 3、麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求； 4、全金属结构及专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰 ; 5、特别设计的无冲击声静音开关，方便会场使用; 6、双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果 7、鹅颈管体长度400mm，螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠。 8、鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸。 技术参数： 换能方式：电容式 频率响应： 40Hz-16KHz 灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 指向性： 心形 最大声压级：≥ 114 dB 输出阻抗：≤100Ω 供电：48V平衡幻象 指示灯：红色LED 消耗电流：≤10mA 输出接口：XLR公三针 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 机柜 | 标准网络机柜 1.0米 基本参数 门： 前钢化玻璃，后钢板 材料/工艺：材料 鞍钢冷轧钢板 漆面镀锌、出油、脱脂、陶化、静电喷涂等工艺处理 外观参数 高度(mm)：1000 宽度(mm)：600 深度(mm)：600 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 线材施工 | 安装所需的线材，辅料，人工等 | 1 | 宗 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 总合计： |  |  |  |  |  |  |

- 应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天，质保1年。

五、费用结算

供货验收完毕，乙方提供正规发票一次性支付。

- 六、响应文件编制要求：

（一）响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证及身份证明复印件（加盖公章）。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：

报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

- （二）响应文件的格式要求

响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份（内容加盖原章），副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

附件

供应商承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。