- 项目说明

一、采购项目：结构化相机、人脸识别系统安装采购项目

二、项目说明：本项目为一个包, 为贯彻落实公安部、国家卫生健康委员会有关部署要求，全面提升医院安全防范能力，进一步维护医院正常医疗秩序，根据《医疗机构管理条例》《山东省医院警务室建设规定》的通知，平安医院建设配套设施需增加人脸识别系统和公安系统链接。项目预算金额2.6万元。项目技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素全结构化筒机 | 双通道全结构化摄像机； 通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/1.8英寸； 内置双镜头；设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，8—32mm；下通道定焦全彩镜头； 支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件； 全结构化模式：支持抓拍人体，抓拍人脸，抓拍非机动车，抓拍机动车； 全结构化属性提取：支持人体属性识别（包括但不限于运动方向、上下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性），支持人脸属性识别（包括但不限于性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性），支持非机动车属性识别（包括但不限于上下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性）；支持机动车属性识别（包括但不限于车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性）； 支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别； 支持同时对区域内不少于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示； 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，支持最多同时检测60张人脸，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸； 人脸比对模式：支持前端人脸比对，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，比对准确率不低于99%； 道路监控模式：车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 智能事件模式：支持越界，区域入侵，进入/离开区域，徘徊，人员聚集，快速移动，停车，物品遗留/拿取，场景变更，音频陡升/陡降，音频有无，虚焦侦测； 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲； 最低照度彩色不大于0.0002Lux，黑白不大于0.0001Lux； 内置4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，可输出彩色视频图像； 通道1主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，通道2主码流分辨率不小于2560×1440@25fps； 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 支持智能编码功能，开启智能编码码率最大可节约80%； 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 不低于IP68、IK10防护等级； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 400万像素电动变焦人脸抓拍机 | 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 信噪比不小于58dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 采用金属外壳。 需支持IK10防暴等级。 需支持IP67防护等级。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 监控录像存储设备 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps 3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) 支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项 可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作 可自动搜索局域网内IPC，并查看IPC设备型号、固件版本、序列号等信息 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道 密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | 监控专用硬盘 8TB | 4 | 块 |  |  |
| 5 | 显示屏 | 显示屏类型‌：LED液晶电视 屏幕尺寸‌≥55英寸 ‌屏幕分辨率‌≥3840×2160（4K超高清） ‌扬声器数量‌≥2个 ‌HDMI接口‌≥3个 ‌USB接口‌≥2个 ‌电源功率‌≤150W ‌待机功率‌：小于0.5W 工作电压‌：130V-240V 50/60HZ | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 线材 | 监控专用综合线，规格：8*0.45+2*0.75 | 300 | 米 |  |  |
| 7 | 施工费 | 含设备安装、与上级部门对接调试 | 1 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：5天，质保1年。

五、费用结算：项目验收完毕后，乙方提供正规发票一次性支付。

六、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如服务方案、服务承诺等；

（2）服务质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料；

②售后服务保证；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。